Datapath table

| Instruction | Opcode [31–21] | Reg2Loc | ALUSrc | MemtoReg | RegWrite | MemRead | MemWrite | Branch | ALUOp1 | ALUOp0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADD | 10001011000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUB | 11001011000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AND | 10001010000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ORR | 10101010000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LDUR | 11111000010 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STUR | 11111000000 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CBZ | 10110100XXX | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B | 000101XXXXX | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |